RELAZIONE ERASMUS PLACEMENT 2012/2013

Nome e cognome: Giulia Meneghelli

Corso di studi: Corso di laurea magistrale di ingegneria per l’ambiente ed il territorio

Data di inizio: 08/04/2013
Data di fine: 08/07/2013
Associazione ospitante: Cyprus university of technology
Tutor: Konstantinos Makris

L’Erasmus Placement è stato svolto a Limassol, Cipro, presso il laboratorio della Cyprus University Technology dove sono stata seguita dal prof.re Konstantinos Makris. Il luogo mi è stato suggerito dalla mia docente prof.ssa Sabrina Sorlini, insegnante di progettazione di impianti di depurazione e potabilizzazione.

L’attività svolta durante il periodo riguarda la ricerca di alcuni tipi di trialometani (sostanze citotossiche e genotossiche che si possono formare con alcuni tipi di disinfettante) nelle acque potabili di Limassol e Nicosia. Più nello specifico, sono stati studiati gli iodo- trialometani.

La concentrazione di iodio presente generalmente in acqua è di 0.5-20 μ L-1 ma può eccedere a 50 μg L-1 in alcune fonti vicino alle coste marine.

Durante il processo di ossidazione e disinfezione, lo ioduro può essere rapidamente ossidato e questo porta alla formazione dell’acido ipoiodoso (HOI) e se in acqua c’è presenza di sostanza organica (NOM), questi due possono reagire rapidamente e formare gli “iodinated disinfection by products” (I-DBPs), o possono essere rapidamente ossidati alla forma di iodato (IO3-), un forma inerte non tossico di iodio.

HOCl + I-  HOI + Cl-

NH2Cl + I- +  H2O  HOI + Cl- + NH3

2HOCl + HOI  IO3- + 2Cl- + H+

HOI + NOM  I-DBPs

Scheme 1. Reaction of iodide with disinfectant and natural organic matter in water system

La formazione di questi I-DBPs può causare problemi di odori e gusto oltre ad essere più citotossici e/o genotossici nelle prove fatte su cellule mammifere rispetto ai cloro trialometani (Cl-THMs)e ai bromo trialometani (Br-THM).

Questi composti sono: iodoformio (CHI3), diiodioclorometano (CHClI2), diiodiobromometano (CHBrI2), iododiclorometano (CHCl2I), iododibomometano (CHBr2I) e iodoclorobromometano (CHBrClI).

La formazione  di questi composti è dovuta a diversi fattori: pH, tempo di contatto, rapporto tra bromuro e ioduro Br-/I-, cloro libero, temperatura, rapporto tra cloro e clorammine (Cl2/NH2Cl) e specific UV absorbance (SUVA254). Tutti questi parametri sono collegati tra loro. La prima ipotesi è stata che lo iodio totale inorganico è un indicatore della potenziale formazione di I-DBPs  nell’acqua di rubinetto.

Perciò, è stato fatto uno studio sui parametri di due tipi di acque a Cipro, più precisamente Limassol e Nicosia. Oltre ai parametri generali si è voluto studiare la presenza di I-THM.

I campioni sono stati collezionati da acqua di rubinetto a Nicosia e alla fine dell’impianto di potabilizzazione a Limassol.

L’impianto di trattamento, per entrambe le città, è costituito da:

pre-clorazione  aerazione  chiari flocculazione  sedimentazione filtrazione su sabbia disinfezione

I parametri studiati sono:

- Nitrato

- Ammonio

- Cloruro

- Rame

- pH

- conduttività

- iodio

- bromo

Per tutti questi elementi (esclusi lo iodio e il bromo) sono stati usati degli elettrodi, mentre per gli ultimi due è stato usato uno spettrometro (ICP-MS). Per prima cosa sono stati prelevati 20 campioni da Limassol e 18 da Nicosia. Successivamente sono stati preparati 5 flaconcini di diverse concentrazioni (1, 2.5, 5, 10 e 100 ppm) preparati con 0.137ml NaNO3 in 100 ml di acqua distillata. Da questi è stato misurato il potenziale e con il grafico ricavato quindi l’equazione lineare, e si è ricavato il logaritmo delle concentrazioni, di conseguenza le concentrazioni.

Tabella 1. Calibrazione

| Concentrazione | Potential | log [c] |
| --- | --- | --- |
| [ppm] | [mV] | [--] |
| 100 | 5.200 | 2.000 |
| 10 | 59.500 | 1.000 |
| 5 | 75.000 | 0.699 |
| 2.5 | 86.300 | 0.398 |
| 1 | 99.600 | 0.000 |

Figure 1. Calibrazione

Quindi l’equazione per ricavare il logaritmo è:

Per misurare lo iodio e il bromo, invece, è stato usato  lo spettrometro, inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS), uno strumento ad alta sensibilità usato per individuare concentrazione di alcuni elementi come iodio 127 e bromo 79. La misura dello iodio in acqua è considerata tra le più difficili perché, appunto, la concentrazione dello iodio è bassa. Il limite di determinazione (LOD) è  di 10 pg mL-1.

Anche per questo esperimento sono stati preparati dei campioni per la calibrazione di entrambi gli elementi. I campioni di bromo sono stati preparati in 50 mL di acqua distillata con 50 μL di e 1 g L-1 di bromo e con 0.5 mL di 1% di idrossido d’ammoniaca NH4OH. Mentre I campioni di iodio sono stati preparati con 0.0658 di iodio potassio (KI) e 0.5 mL di 1% NH4OH. Da qui sono stati preparate 6 concentrazioni diversi per entrambi gli elementi.

Successivamente è stato usato lo spettrometro per i tester preparati precedentemente e i campioni prelevati a Nicosia e Limassol.

Come ultima parte di questa esperienza sono stati misurati anche iodo-trialometani e trialometani in cui sono stati preparati 5 campioni per la calibrazione con 12 mg  di cloruro di ammonio (NH4Cl), 21 mg fosfato monoacido di sodio (Na2HPO4), 2.1 g di Potassio diidrogeno fosfato (KH2PO4) e acqua distillata fino a 15 mL, 6 g solfato di sodio. Poi in 2 flaconi sono stati aggiunti 15 μL di trialometani, in altri due 15 μL I-THM e mentre l’ultimo è stata lasciata soluzione bianca.

Infine sono stati aggiunti 2 mg etere metilterbutilico (MTBE) e 0.5 mL liquid-liquid extraction (LLE), come per i campioni di Limassol e Nicosia. Quindi sono stati messi nel gas cromatografo.

I risultati di questi esperimenti sono rappresentati nelle seguenti tabelle:

Tabella 2. Concentrazione nitrato da campioni di Limassol e Nicosia

| Limassol | P | log P | Conc. Nitrato |  | Nicosia | P | log C | Conc. Nitrato |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [mV] | [ -- ] | [mg L-1] |  |  | [mV] | [--] | [mg L-1] |
| L01 | 43.4 | 1.27 | 18.66 |  | N01 | 55.600 | 1.0173 | 10.4054 |
| L02 | 44.5 | 1.25 | 17.7042 |  | N02 | 63.800 | 0.8467 | 7.0266 |
| L03 | 52.200 | 1.0880 | 12.2450 |  | N03 | 64.600 | 0.8301 | 6.7625 |
| L04 | 46.400 | 1.2086 | 16.1647 |  | N04 | 63.200 | 0.8592 | 7.2314 |
| L05 | 50.600 | 1.1212 | 13.2200 |  | N06 | 56.475 | 0.9991 | 9.9786 |
| L06 | 43.100 | 1.2772 | 18.9317 |  | N07 | 60.000 | 0.9258 | 8.4288 |
| L07 | 52.000 | 1.0921 | 12.3629 |  | N08 | 69.800 | 0.7220 | 5.2721 |
| L08 | 49.300 | 1.1483 | 14.0690 |  | N09 | 55.780 | 1.0135 | 10.3161 |
| L09 | 53.700 | 1.0568 | 11.3964 |  | N10 | 57.170 | 0.9846 | 9.6521 |
| L10 | 58.700 | 0.9528 | 8.9701 |  | N11 | 59.900 | 0.9278 | 8.4692 |
| L11 | 58.900 | 0.9486 | 8.8846 |  | N12 | 59.485 | 0.9365 | 8.6392 |
| L12 | 46.700 | 1.2023 | 15.9342 |  | N13 | 60.527 | 0.9148 | 8.2188 |
| L13 | 49.800 | 1.1379 | 13.7362 |  | N14 | 58.200 | 0.9632 | 9.1874 |
| L14 | 46.866 | 1.1989 | 15.8083 |  | N15 | 60.800 | 0.9091 | 8.1120 |
| L15 | 48.718 | 1.1604 | 14.4666 |  | N16 | 70.300 | 0.7116 | 5.1473 |
| L16 | 49.528 | 1.1435 | 13.9160 |  | N17 | 65.400 | 0.8135 | 6.5084 |
| L17 | 54.159 | 1.0472 | 11.1485 |  | N19 | 64.231 | 0.8378 | 6.8829 |
| L18 | 49.800 | 1.1379 | 13.7362 |  |  |  |  |  |
| L19 | 52.191 | 1.0881 | 12.2502 |  |  |  |  |  |
| L20 | 49.644 | 1.1411 | 13.8391 |  |  |  |  |  |

Per ogni 10 campioni si è fatta nuovamente la calibrazione per verificare la giusta funzionalità dello strumento. Questa procedura è stata utilizzata per ogni parametro.

Tabella 3. Concentrazione ammonio da campioni di Limassol e Nicosia

| Limassol | P | Log C | Conc. ammonio |  | Nicosia | P | Log C | Conc. ammonio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [mV] | [ -- ] | [mg L-1] |  |  | [mV] | [ -- ] | [mg L-1] |
| L01 | 101.432 | 0.0642 | 1.1593 |  | N01 | 110.307 | -0.1203 | 0.7580 |
| L02 | 101.228 | 0.0684 | 1.1707 |  | N02 | 108.165 | -0.0758 | 0.8399 |
| L03 | 104.288 | 0.0048 | 1.0111 |  | N03 | 88.274 | 0.3378 | 2.1768 |
| L04 | 105.410 | -0.0185 | 0.9583 |  | N04 | 108.573 | -0.0843 | 0.8236 |
| L05 | 100.310 | 0.0875 | 1.2233 |  | N06 | 105.401 | -0.0183 | 0.9587 |
| L06 | 98.474 | 0.1257 | 1.3357 |  | N07 | 102.554 | 0.0409 | 1.0987 |
| L07 | 97.046 | 0.1554 | 1.4303 |  | N08 | 101.840 | 0.0557 | 1.1369 |
| L08 | 101.636 | 0.0600 | 1.1481 |  | N09 | 107.247 | -0.0567 | 0.8776 |
| L09 | 98.066 | 0.1342 | 1.3621 |  | N10 | 107.745 | -0.0671 | 0.8569 |
| L10 | 96.230 | 0.1724 | 1.4872 |  | N11 | 107.145 | -0.0546 | 0.8819 |
| L11 | 103.370 | 0.0239 | 1.0566 |  | N12 | 104.413 | 0.0022 | 1.0051 |
| L12 | 102.758 | 0.0366 | 1.0880 |  | N13 | 102.499 | 0.0420 | 1.1016 |
| L13 | 96.740 | 0.1618 | 1.4514 |  | N14 | 106.329 | -0.0376 | 0.9170 |
| L14 | 97.352 | 0.1490 | 1.4094 |  | N15 | 102.656 | 0.0388 | 1.0933 |
| L15 | 99.086 | 0.1130 | 1.2972 |  | N16 | 106.635 | -0.0440 | 0.9037 |
| L16 | 100.208 | 0.0897 | 1.2293 |  | N17 | 100.310 | 0.0875 | 1.2233 |
| L17 | 100.766 | 0.0781 | 1.1969 |  | N19 | 97.352 | 0.1490 | 1.4094 |
| L18 | 101.636 | 0.0600 | 1.1481 |  |  |  |  |  |
| L19 | 110.919 | -0.1331 | 0.7361 |  |  |  |  |  |
| L20 | 98.678 | 0.1215 | 1.3227 |  |  |  |  |  |

Tabella 4. Concentrazione cloruro da campioni di Limassol e Nicosia

| Limassol | P | Log C | Conc. Cloruro |  | Nicosia | P | Log C | Conc. Cloruro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [mV] | [ -- ] | [mg L-1] |  |  | [mV] | [ -- ] | [mg L-1] |
| L01 | 18.470 | 1.7893 | 61.5664 |  | N01 | 20.9878 | 1.7370 | 54.5755 |
| L02 | 18.210 | 1.7948 | 62.3389 |  | N02 | 27.2377 | 1.6070 | 40.4608 |
| L03 | 19.686 | 1.7641 | 58.0862 |  | N03 | 27.2377 | 1.6070 | 40.4608 |
| L04 | 11.960 | 1.9247 | 84.0857 |  | N04 | 25.2412 | 1.6486 | 44.5195 |
| L05 | 15.259 | 1.8561 | 71.8010 |  | N06 | 20.6095 | 1.7449 | 55.5731 |
| L06 | 13.089 | 1.9013 | 79.6630 |  | N07 | 22.9843 | 1.6955 | 49.6000 |
| L07 | 22.897 | 1.6973 | 49.8065 |  | N08 | 32.5328 | 1.4969 | 31.3997 |
| L08 | 20.901 | 1.7388 | 54.8028 |  | N09 | 18.3212 | 1.7924 | 62.0081 |
| L09 | 30.102 | 1.5475 | 35.2750 |  | N10 | 21.5776 | 1.7247 | 53.0558 |
| L10 | 17.342 | 1.8128 | 64.9844 |  | N11 | 21.9426 | 1.7171 | 52.1365 |
| L11 | 28.887 | 1.5727 | 37.3885 |  | N12 | 20.6975 | 1.7430 | 55.3394 |
| L12 | 15.693 | 1.8471 | 70.3243 |  | N13 | 21.3136 | 1.7302 | 53.7308 |
| L13 | 15.432 | 1.8525 | 71.2066 |  | N14 | 26.4565 | 1.6233 | 42.0029 |
| L14 | 17.001 | 1.8199 | 66.0542 |  | N15 | 27.1509 | 1.6088 | 40.6293 |
| L15 | 18.409 | 1.7906 | 61.7473 |  | N16 | 22.7239 | 1.7009 | 50.2223 |
| L16 | 17.001 | 1.8199 | 66.0542 |  | N17 | 18.3837 | 1.7911 | 61.8228 |
| L17 | 19.641 | 1.7650 | 58.2098 |  | N19 | 19.7293 | 1.7632 | 57.9650 |
| L18 | 15.432 | 1.8525 | 71.2066 |  |  |  |  |  |
| L19 | 17.529 | 1.8089 | 64.4050 |  |  |  |  |  |
| L20 | 19.729 | 1.7632 | 57.9650 |  |  |  |  |  |

Tabella 5. Concentrazione rame da campioni di Limassol e Nicosia

| Limassol | P | loc C | Conc. rame |  | Nicosia | P | Log C | Conc. rame |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [mV] | [ -- ] | [mg L-1] |  |  | [mV] | [ -- ] | [mg L-1] |
| L01 | 243.424 | -2.888 | 0.001 |  | N01 | 182.058 | -1.612 | 0.024 |
| L02 | 251.732 | -3.061 | 0.001 |  | N02 | 201.129 | -2.009 | 0.010 |
| L03 | 205.472 | -2.099 | 0.008 |  | N03 | 199.996 | -1.985 | 0.010 |
| L04 | 228.697 | -2.582 | 0.003 |  | N04 | 193.576 | -1.852 | 0.014 |
| L05 | 250.411 | -3.034 | 0.001 |  | N06 | 167.111 | -1.302 | 0.050 |
| L06 | 253.054 | -3.089 | 0.001 |  | N07 | 200.940 | -2.005 | 0.010 |
| L07 | 246.257 | -2.947 | 0.001 |  | N08 | 166.953 | -1.298 | 0.050 |
| L08 | 258.908 | -3.210 | 0.001 |  | N09 | 178.856 | -1.546 | 0.028 |
| L09 | 236.627 | -2.747 | 0.002 |  | N10 | 193.039 | -1.841 | 0.014 |
| L10 | 233.039 | -2.672 | 0.002 |  | N11 | 205.661 | -2.103 | 0.008 |
| L11 | 192.632 | -1.832 | 0.015 |  | N12 | 203.898 | -2.066 | 0.009 |
| L12 | 235.872 | -2.731 | 0.002 |  | N13 | 190.601 | -1.790 | 0.016 |
| L13 | 235.494 | -2.724 | 0.002 |  | N14 | 186.024 | -1.695 | 0.020 |
| L14 | 219.854 | -2.398 | 0.004 |  | N15 | 176.394 | -1.495 | 0.032 |
| L15 | 214.757 | -2.292 | 0.005 |  | N16 | 210.192 | -2.197 | 0.006 |
| L16 | 247.998 | -2.984 | 0.001 |  | N17 | 232.473 | -2.661 | 0.002 |
| L17 | 232.707 | -2.666 | 0.002 |  | N19 | 177.083 | -1.509 | 0.031 |
| L18 | 235.494 | -2.724 | 0.002 |  |  |  |  |  |
| L19 | 224.286 | -2.490 | 0.003 |  |  |  |  |  |
| L20 | 240.242 | -2.822 | 0.002 |  |  |  |  |  |

Tabella 6. pH e conduttività da campioni di Limassol e Nicosia

| Limassol | pH | conduttività |  | Nicosia | pH | conduttività |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [S m-1] |  |  |  | [S m-1] |
| L01 | 7.754 | 1001 |  | N01 | 7.958 | 600 |
| L02 | 7.696 | 987 |  | N02 | 7.903 | 741 |
| L03 | 8.137 | 841 |  | N03 | 7.909 | 769 |
| L04 | 7.878 | 869 |  | N04 | 8.07 | 781 |
| L05 | 7.745 | 870 |  | N06 | 7.89 | 605 |
| L06 | 7.811 | 908 |  | N07 | 8.075 | 732 |
| L07 | 8.005 | 896 |  | N08 | 7.932 | 750 |
| L08 | 8.301 | 874 |  | N09 | 7.956 | 674 |
| L09 | 7.848 | 951 |  | N10 | 7.857 | 699 |
| L10 | 7.783 | 866 |  | N11 | 7.878 | 779 |
| L11 | 7.803 | 818 |  | N12 | 7.909 | 711 |
| L12 | 7.753 | 951 |  | N13 | 7.91 | 654 |
| L13 | 7.696 | 911 |  | N14 | 7.946 | 784 |
| L14 | 7.775 | 781 |  | N15 | 7.023 | 904 |
| L15 | 7.741 | 861 |  | N16 | 7.95 | 809 |
| L16 | 6.662 | 863 |  | N17 | 7.86 | 636 |
| L17 | 7.801 | 784 |  | N19 | 7.783 | 690 |
| L18 | 7.668 | 1004 |  |  |  |  |
| L19 | 7.705 | 762 |  |  |  |  |
| L20 | 7.815 | 785 |  |  |  |  |

Dall’ICP-MS sono stati trovati iodio 127 (127I) e bromo 79 (79Br).

Table 7. bromo e iodio

| Campioni | Bromo totale | Iodio totale |  | Campioni | Bromo totale | Iodio totale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 79Br | 127I |  |  | 79Br | 127I |
|  | [ppb] | [ppb] |  |  | [ppb] | [ppb] |
| N01 | 33.3 | 4.08 |  | L01 | 53.1 | 18.8 |
| N02 | 41.2 | 8.17 |  | L02 | 53.0 | 18.3 |
| N03 | 31.4 | 7.23 |  | L03 | 32.3 | 13.6 |
| N04 | 45.6 | 7.42 |  | L04 | 57.7 | 9.10 |
| N05 | 63.9 | 6.35 |  | L05 | 42.1 | 15.6 |
| N07 | 39.4 | 8.59 |  | L06 | 50.2 | 17.3 |
| N08 | 53.9 | 11.6 |  | L07 | 59.4 | 15.2 |
| N09 | 53.1 | 8.09 |  | L08 | 53.7 | 15.8 |
| N10 | 49.2 | 8.13 |  | L09 | 39.8 | 16.3 |
| N11 | 40.7 | 9.92 |  | L10 | 52.5 | 13.8 |
| N12 | 72.5 | 8.32 |  | L11 | 50.2 | 13.7 |
| N13 | 42.9 | 8.89 |  | L12 | 50.1 | 16.9 |
| N14 | 25.1 | 10.0 |  | L13 | 63.3 | 14.7 |
| N15 | 94.1 | 9.48 |  | L14 | 54.9 | 13.4 |
| N16 | 39.1 | 8.61 |  | L15 | 54.7 | 13.7 |
| N17 | 47.7 | 7.89 |  | L16 | 51.1 | 13.2 |
| N18 | 352.2 | 8.55 |  | L17 | 47.0 | 13.2 |
|  |  |  |  | L18 | 50.6 | 19.8 |
|  |  |  |  | L19 | 56.1 | 15.0 |
|  |  |  |  | L20 | 58.2 | 13.7 |

Infine, nelle acque di Limassol e Nicosia sono stati trovati due tipi di iodo-trialometani, iododiclorometano (CHCl2I) e iodoclorobromometano (CHBrClI), inoltre, sono stati anche trovati 4 trialometani, cloroformio (CHI3), diclorobromometano (CHBrCl2), clorodibromometano (CHBr2Cl) e bromoformio (CHBr3). Oltre a queste concentrazioni è stato misurato anche il cloro residuo.

Tabella 8. Trialometani e iodo-trialometani delle acque di Limassol

| Limassol | CHCl3 | CHBrCl2 | CHBr2Cl | CHBr3 | Totale THM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [μg L-1] | [μg L-1] | [μg L-1] | [μg L-1] | [μg L-1] |
| L01 | 4.200 | 3.000 | 8.000 | 14.400 | 29.600 |
| L02 | 4.600 | 2.700 | 3.600 | 13.500 | 24.400 |
| L03 | 12.600 | 11.700 | 6.200 | 7.200 | 37.600 |
| L04 | 13.300 | 14.600 | 9.600 | 19.900 | 57.300 |
| L05 | 6.000 | 4.800 | 4.500 | 18.300 | 33.700 |
| L06 | 5.600 | 5.200 | 4.400 | 13.700 | 28.900 |
| L07 | 11.300 | 13.800 | 7.600 | 13.200 | 45.900 |
| L08 | 9.600 | 10.000 | 4.800 | 7.000 | 31.400 |
| L09 | 10.900 | 13.400 | 6.400 | 10.500 | 41.200 |
| L10 | 12.000 | 13.900 | 6.800 | 10.300 | 43.000 |
| L11 | 9.400 | 10.800 | 5.500 | 7.500 | 33.200 |
| L12 | 7.300 | 8.800 | 5.100 | 16.800 | 37.900 |
| L13 | 8.000 | 10.000 | 4.900 | 7.900 | 30.700 |
| L14 | 12.700 | 15.700 | 6.400 | 11.400 | 46.100 |
| L15 | 9.900 | 12.600 | 5.700 | 11.700 | 39.900 |
| L16 | 10.000 | 14.000 | 14.100 | 3.700 | 41.700 |
| L17 | 1.300 | 6.300 | 7.000 | 6.700 | 21.300 |
| L18 | 4.400 | 3.900 | 3.400 | 12.300 | 23.900 |
| L19 | 13.300 | 16.700 | 16.500 | 5.100 | 51.600 |
| L20 | 13.200 | 15.400 | 16.200 | 8.500 | 53.400 |

| Limassol | CHCl2I | CHBrClI | Totale I-THM | Cloro residuo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [μg L-1] | [μg L-1] | [μg L-1] | [mg L-1] |
| L01 | 0.336 | 0.129 | 0.465 | 0.04 |
| L02 | 0.032 | 0.007 | 0.039 | 0.11 |
| L03 | 0.373 | 0.007 | 0.38 | 0.03 |
| L04 | 0.35 | 0.135 | 0.485 | 0.02 |
| L05 | 0.357 | 0.125 | 0.482 | 0.07 |
| L06 | 0.352 | 0.133 | 0.485 | 0.05 |
| L07 | 0.36 | 0.161 | 0.521 | 0.02 |
| L08 | 0.41 | 0.128 | 0.538 | 0.03 |
| L09 | 0.366 | 0.167 | 0.533 | 0.07 |
| L10 | 0.475 | 0.132 | 0.607 | 0.07 |
| L11 | 0.416 | 0.128 | 0.544 | 0.05 |
| L12 | 0.347 | 0.13 | 0.477 | 0.07 |
| L13 | 0.471 | 0.13 | 0.601 | 0.03 |
| L14 | 0.477 | 0.446 | 0.923 | 0.01 |
| L15 | 0.352 | 0.133 | 0.485 | 0.02 |
| L16 | 1.65 | 0.138 | 1.788 | 0.01 |
| L17 | 0.385 | 0.007 | 0.392 | 0.06 |
| L18 | 0.354 | 0.135 | 0.489 | 0.04 |
| L19 | 0.503 | 0.136 | 0.639 | 0.05 |
| L20 | 0.559 | 0.144 | 0.703 | 0.01 |

Table 9. Trialometani e iodo-trialometani delle acque di Nicosia

| Nicosia | CHCl3 | CHBrCl2 | CHBr2Cl | CHBr3 | Totale THM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [μg L-1] | [μg L-1] | [μg L-1] | [μg L-1] | [μg L-1] |
| N01 | 18.900 | 23.4 | 13.400 | 4.800 | 60.50 |
| N02 | 13.800 | 22 | 16.700 | 4.500 | 57.00 |
| N03 | 6.300 | 2.3 | 0.065 | 0.055 | 8.72 |
| N04 | 15.200 | 12.3 | 8.600 | 2.500 | 38.60 |
| N06 | 6.700 | 14.2 | 11.500 | 3.400 | 35.80 |
| N07 | 30.700 | 28.5 | 22.500 | 4.500 | 86.20 |
| N08 | 10.400 | 10.9 | 10.900 | 3.600 | 35.80 |
| N09 | 16.700 | 18.8 | 14.200 | 3.100 | 52.80 |
| N10 | 5.600 | 13.2 | 10.200 | 3.100 | 32.10 |
| N11 | 25.100 | 21.4 | 16.400 | 3.700 | 66.60 |
| N12 | 3.300 | 10.3 | 7.900 | 2.400 | 23.90 |
| N13 | 5.600 | 8.4 | 7.700 | 3.000 | 24.70 |
| N14 | 12.000 | 8.8 | 7.000 | 2.500 | 30.30 |
| N15 | 31.100 | 24 | 17.200 | 3.700 | 76.00 |
| N16 | 24.400 | 7 | 0.065 | 0.055 | 31.52 |
| N17 | 22.500 | 19.4 | 14.800 | 3.600 | 60.30 |
| N19 | 10.300 | 2.4 | 2.300 | 0.055 | 15.06 |

| Nicosia | CHCl2 | CHBrClI | Totale I-THM |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [μg L-1] | [μg L-1] | [μg L-1] |
| N01 | 0.774 | 0.156 | 0.930 |
| N02 | 0.848 | 0.139 | 0.987 |
| N03 | 0.337 | 0.007 | 0.344 |
| N04 | 0.464 | 0.131 | 0.595 |
| N06 | 0.457 | 0.007 | 0.464 |
| N07 | 0.575 | 0.131 | 0.706 |
| N08 | 0.47 | 0.156 | 0.626 |
| N09 | 0.617 | 0.007 | 0.624 |
| N10 | 0.639 | 0.007 | 0.646 |
| N11 | 0.497 | 0.134 | 0.631 |
| N12 | 0.604 | 0.007 | 0.611 |
| N13 | 0.353 | 0.007 | 0.360 |
| N14 | 0.032 | 0.007 | 0.039 |
| N15 | 0.848 | 0.201 | 1.049 |
| N16 | 0.337 | 0.127 | 0.464 |
| N17 | 0.716 | 0.127 | 0.843 |
| N19 | 0.032 | 0.007 | 0.039 |

In definitiva, sono stati raccolti i diversi parametri misurati ed è stata fatta una media per definire la qualità di questi due tipi di acque.

| PARAMETERI | UNITÀ DI MISURA | LIMASSOL | NICOSIA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nitrato | mg L-1 | 13.8 ± 2.7 | 8.01± 1.6 |
| Ammonio | mg L-1 | 1.2± 0.1 | 1.0± 0.3 |
| Cloruro | mg L-1 | 62.3± 13.0 | 49.7±8.5 |
| Rame | mg L-1 | 0.0028± 0.0028 | 0.01± 0.014 |
| Bromo | μg L-1 | 51.4± 7.1 | 66.1± 75 |
| Iodio | μg L-1 | 15.0± 2.4 | 8.3± 1.6 |
| pH |  | 7.7± 0.3 | 7.8± 0.2 |
| THM | mg L-1 | 37.6 ± 10.0 | 43.3±21.8 |
| I-THM | mg L-1 | 0.5±0.3 | 0.5±0.3 |
| Cloro residuo | mg L-1 | 0.04±0.02 | --- |

I primi sei parametri e il cloro residuo sono risultati ammissibili per la qualità delle acque destinate a consumo umano, mentre per quanto riguarda i trialometani, la concentrazione supera quella ammissibile (≤30 mg L-1). Invece per gli iodo trialometani non esiste ancora un limite di legge da rispettare perché ancora poco conosciuti ma sono risultati essere cancerogeni e citotossici per la salute umana.

In definitiva, sono soddisfatta di questa esperienza da cui ho ricavato molto dal punto di vista lavorativo. Ho imparato a rapportarmi con persone esperte che hanno saputo aiutarmi a comprendere meglio il mio lavoro.